ANEXA nr. 1 la HCL nr. ________________________

Descrierea sumara a investiției și detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora pentru obiectivul de investiții “Complex de educatie ecologica non-formala Lacul Bodi Ferneziu – Infiintare Taberele Viitorului in municipiul Baia Mare”

1. Date generale:

| Obiectivul de investiţii: | “Complex de educatie ecologica non-formala Lacul Bodi Ferneziu – Infiintare Taberele Viitorului in municipiul Baia Mare” |
| --- | --- |
| Ordonator de credite: | Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, jud. Maramureș. |
| Beneficiar: | Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, jud. Maramureș. |
| Proiectant: | S.C. KUBO INVESTMENTS S.R.L. |
| Proiect nr./Faza de proiectare: | S.F. |
| Amplasamentul obiectivului: | # CARTIER FERNEZIU, BAIAMARE, JUD.MARAMUREȘ, CF 135714 |

2. Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totala fara TVA: 9,894,535.00lei

Valoare TVA: 2,063,969.25lei

Total general cu TVA: 11,958,504.25lei

Din care:

C+M:   Valoarea fara TVA:  6,010,000.00lei

Valoare TVA: 1,251,600.00 lei

Total general cu TVA: 7,261,600.00lei

Durata de realizare a obiectivului in investiții se estimează dupa cum urmeaza: Achizitie elaborare proiect tehnic + executie lucrari + asistenta tehnica a proiectantului si elaborarea prouiectului tehnic: 12 luni; executia de lucrari: 12 luni; perioada de durabilitate a proiectului: 60 luni de la receptia la terminarea lucrarilor.

3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:

Strategia Integrată de Dezvoltare Zona Urbană Funcțională Baia Mare 2030, cuprinde în cadrul Planului de acțiune - investiții  în spații verzi, grădini publice de interes general, Obiectiv sectorial O4 - Calitatea vieții ridicata – ZUF identitar, competitiv, cu un cadru de viață sustenabil, spații urbane de calitate și servicii publice performante, proiectul 4.3.6. Amenajare turistică și de agrement – Pădure Parc zona Lacul Bodi/Ferneziu.

Lacul Bodi Ferneziu este un lac de acumulare situat în cartierul Ferneziu, județul Maramureș, în apropierea orașului Baia Mare. Acest lac este folosit pentru scopuri de acumulare de apă și este parte a unui sistem hidrotehnic. Pe lângă funcția sa practică, lacul și zona înconjurătoare sunt apreciate pentru peisajele naturale și pentru oportunitățile de recreere în aer liber, fiind un loc relativ liniștit, ideal pentru o escapadă din agitația urbană a orașului Baia Mare.

Zona lacului este potrivită pentru activități precum pescuitul și plimbările în natură, fiind un loc unde vizitatorii pot petrece timp în aer liber și pot înconjura un peisaj deosebit pentru a se bucura de natura din jurul lacului. Cei care doresc să petreacă timp în natură, se pot bucura de o zi, o escapadă de weekend sau de o mini-vacanță într-un cadru natural.

Este o destinație bună pentru drumeții, plimbări cu bicicleta sau relaxare pe malul lacului. Se poate ajunge pe jos în drumeție sau cu bicicleta, pe traseele existente din oraș până la lac. Sau pe drumul auto existent care urcă din cartierul Ferneziu până la cabana de lângă lac. Cabana lacului Bodi Ferneziu este o locație destul de populară în zonă, care în prezent necesită intervenții cu lucrări de reparații. In prezent, zona lacului Bodi nu are amenajate locuri pentru turiști, pentru picnic, cu banci și mese, locuri amenajate pentru de foc, trotuarul existent este degradat sau inexistent, nu există iluminat public, nu sunt coșuri pentru gunoi, nu este amenajat nicio toaletă, malul lacului propus pentru amenajarea terenului pentru volei de plajă, situat pe partea cabanei, este mlăștinos  și necesită  curățare și drenare.

Fiind o zonă populară pentru turiști, Municipiul Baia Mare considera oportuna realizarea obiectivului de investiții  “Complex de educație ecologică non-formală Lacul Bodi (GreenEdHub)”, constand in realizarea de construcții ecologice pentru cazarea elevilor veniți în tabere. Aceste investiții ale Municipiului Baia Mare vor crea un mediu plăcut pentru petrecerea timpului liber pentru elevi, iar toată zona va deveni un punct de atracție pentru iubitorii de natură și drumeții.

Proiectul se regăsește in lista de investiții aprobata la nivelul anului 2025 la poziția 380. Amplasamentul este situat în intravilanul localității Baia Mare, jud. Maramureș, carte funciară CF nr. 135714.

Sursa de finantare identificata: Apelul de proiecte PRNV/2025/661/1 - Tabere pentru elevi și preșcolari,  Obiectiv de politică 4: O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, Obiectiv specific 4.6: Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială,  Apelul de proiecte PRNV/2025/661/1 - Tabere pentru elevi și preșcolari;  Actiune sprijinită: Construcția/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea taberelor de elevi și preșcolari.

Din valoarea proiectului, 100% din valoarea eligibila este asigurata prin ajutor de stat.

4. Conţinutul documentaţiei:

4.1.Descrierea investiţiei/prezentarea investiţiei:

Se propune construirea unor casute pentru tabere, cu regim de inaltime P+M in municipiul Baia Mare, Cartier Ferneziu, județul Maramureș. Taberele se adreseaza grupurilor de elevi care isi doresc o experienta inedita de invatare in mijlocul naturii. Situat in apropierea unui lac, inconjurat de paduri dese si cu deschidere spre zona montana, spatiul ofera cadrul ideal pentru activitati de educatie ecologica non formala.

Scenariul 1:

Obiectivul de investitie proiectat este amplasat in mun Baia Mare, Cartier Ferneziu, CF 135714 si este compus din doua corpuri de cladiri propuse.

Ambele cladiri vor avea dimensiunea in plan de 11.00 x 10.50m fiecare si un regim de inaltime P+M, iar una va fi destinata cazarii fetelor si cealalta baietilor.

Spatiul mansardei este destinat exclusiv cazarii, fiind amenajate 31 de locuri de dormit intr-o camera comuna cu paturi simple si supraetajate.

Parterul este conceput ca zona functionala, cu spatii comune si anexe necesare bunei desfasurari a activitatilor zilnice: o sala de mese prevazuta cu mese si scaune pentru 28 de persoane, un oficiu, o spalatorie depozit curatenie, un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati prevazut cu toaleta, lavoar si cada de baie, un grup sanitar pentru baieti/fete prevazut cu o compartimentare pentru 2 toalete si 4 lavoare, un grup sanitar pentru personal dotat cu o toaleta si un lavoar si o camera de dus pentru baieti/fete compartimentata in 3 zone de dus.

Proiectul a fost întocmit conform temei elaborate de către beneficiarul investiţiei şi în conformitate cu legislaţia şi normele tehnice în vigoare la data întocmirii prezentei documentaţii.

Circulatii

Toate aspectele legate de circulatiile orizontale si verticale sunt proiectate pentru a facilita deplasarea tuturor persoanelor, indiferent de handicapul acestora.

Diferenta de nivel între nivelul spatiului exterior si nivelul de acces în cladire se realizeaza prin scari si rampe.

Panta maxima a rampei de acces în cladire va fi 8%. Lungimea maxima a rampelor, masurata în proiectie orizontala va fi maxim 10 m pentru rampe cu panta de 5% si maxim 6 m pentru rampe cu panta de 8%.

Latimea rampelor va fi de 1.5 m, iar platformele orizontale prevazute la inceput, la nivel intermediar si la sfarsitul rampelor vor avea dimensiuni de minim 1.5 x 1.5 m.

Usi si ferestre

Gabaritele ușilor, dacă nu sunt precizate în ordinele emise în domeniul sănătăţii publice sau, din considerente de evacuare, în normativul P118, vor fi de:

-	înălţimea liberă a ușilor curente – min. 2,10 m

-	lăţimea liberă a ușilor va fi:

•	min. 0,90 m - la camere de cazare;

•	min. 0,70 m - la grupuri sanitare;

•	min. 0,85 m - la grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități.

Ușile, dacă nu sunt alte precizări în ordinele emise în domeniul sănătăţii publice sau, din considerente de evacuare, în normativul P118, se conformează după cum urmează:

-	pe traseele de circulaţie ale pacienţilor ușile vor fi vizibile, având înscrisuri privind destinația încăperilor, vor avea sisteme de acționare simple, fără risc de blocare și nu vor avea praguri;

-	prin modul de amplasare sau sensul de deschidere, ușile nu vor limita sau împiedica circulaţia, nu vor lovi persoanele care circulă sau își desfăşoară activitatea, nu se vor ciocni între ele la deschiderea concomitentă sau consecutivă; 74

-	ușile batante, precum şi ușile amplasate transversal pe traseele de circulaţie, vor avea geam la înălţimea corespunzătoare ochilor astfel încât să poată fi observate atât persoanele adulte, cât și copii (inclusiv persoanele aflate în fotoliu rulant);

-	ușile integral din sticlă stratificată se vor proteja la partea inferioară cu bare sau grile metalice pentru a rezista șocurilor mecanice;

Usile nu vor avea praguri.

In toate spatiile unde este prevazut accesul persoanelor cu dizabilitati, este prevazuta o suprafata minima de manevra de 1.50 x 1.50 m pe fiecare parte a deschiderii usii.

In spatiile centrului este prevazut un spatiu de manevra de minim 60 cm între toc si un perete perpendicular pe peretele pe care se afla montata usa, pentru a permite deschiderea usii de catre o persoana care se deplaseaza în fotoliu rulant sau cu cadru.

Pentru usile în a caror foaia de usa este prevazuta o suprafata vitrata, aceastea vor respecta urmatoarele cerinte:

-partea inferioara a suprafetei vitrate va fi situata la minim 40 cm de la nivelul pardoselii finite.

-partea superioara a suprafetei vitrate nu trebuie sa fie mai jos de 1.60 m de la nivelul pardoselii finite.

-în cazul persoanelor care se deplaseaza în fotoliu rulant, pentru a asigura vizibilitatea, partea inferioara a suprafetei vitrate nu va fi mai sus de 1.00 m.

Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

Obiectul de investitie proiectat – scenariul 1, amplasat in municipiul Baia Mare.

Suprafata parcela studiata = 1.139,00 mp.

S construita propusa = 225,00 mp

Total suprafata construita propusa = 225,00  mp

S desfasurata propusa = 340,00  mp

Total suprafata desfasurata propusa = 340,00 mp

Regim de inaltime propus corp nou = P+M

POT existent = 0,09%

POT propus = 20,00%

POT max = 20%

CUT existent = 0.00

CUT propus = 0.03

CUT max = 0,3 mp ADC/mp teren

4.2. Costurile estimative prezentate mai sus:

- valoarea totala a devizului general: 9.894.535,00,85 lei la care se adaugă TVA în valoare 2.063.969,25 lei, din care construcții-montaj: 6.010.000,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.251.600,00 lei.

4.3. Avize şi acorduri:

1.Extrasul de carte funciară (ECF)

2.Certificatul de Urbanism  nr. 1393 din 01.10.2025

3.Clasarea Notificarii emisa de APM Maramures

4.Specialiști verificatori de proiecte atestați stabiliți în funcție de categoria de importanță a construcției, conform prevederilor Legii 10/1995 și a Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, aprobat prin HG nr. 925/20.11.1995 și prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/28.10.1996

5. Surse de finanţare:

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constă în fonduri europene si din bugetul local, daca este cazul.

Valoarea totală a investiției:

Scenariul 1 recomandat

Valoarea totală (inclusiv TVA):               11.958.504,25 lei

din care: Valoare C+M (inclusiv TVA):      7.261.600,00 lei

BENEFICIAR,

MUNICIPIUL BAIA MARE